バーコード収集ソフト　使用方法

１．このソフトについて

このソフトは、ＰＭ２５０を使用してスキャンしたデータをＣＳＶファイル形式で保存する機能

を持ちます。

また、煩雑な設定が必要なＯＣＲ読込設定を、ＱＲコードを使用して簡単に設定変更を実施する

事が可能です。

２．読込可能バーコードの設定について

このソフトでは、読込対象バーコードの設定機能を持っていません。

下記の手順にて、バーコード設定を実施してください。

①タスクバー上のバーコード設定アイコンをタップしてください。

※左の写真は２次元モデルの場合のアイコンです。

②「設定」をタップしてください。

③「コード種別」タブを選択し、使用したいバーコード種別をチェック（レ点）してください。

その後、ＯＫボタンをタップする事で、設定が変更されます。

３．当ソフトの操作方法について

３－１．バーコード収集画面

現在までのスキャン件数が表示されます

スキャンしたバーコードの

タイプ（種類）が表示されます

スキャンしたデータが表示されます

ＰＤＡのシステム日付が表示されます。

この画面にてスキャンしたバーコードデータは、自動的にログファイルに保存されます。

３－２．メニュー

バーコード収集画面にて、左上の「メニュー」をタップすると、メニューが表示されます。

メニューオプションは下記の通りです。

ＯＣＲ設定（Ｆ１）　：　ＯＣＲ設定画面に移行します。

オプション（Ｆ２）　：　オプション設定画面に移行します。

終　了（Ｆ７）　　　：　当ソフトを終了します。

各ファンクションキー（Ｆ１、Ｆ２、Ｆ７）を押下する事で、ダイレクトにその画面に移行

する事も可能です。

- Ｆ７キー：ＦＵＮＣキーを押しながら「３」キーを押下。

３－３．ＯＣＲ設定画面

バーコード収集画面にて、メニューから「ＯＣＲ設定（Ｆ１）」を選択する事で表示される

画面です。

この画面では、ＯＣＲ設定情報の記載されたＱＲコードをスキャンする事により、簡単に

ＯＣＲ読み取り設定を変更する事が出来ます。

ＯＣＲ設定ＱＲコードをスキャンした後、

ＯＫボタンをタップする事で、設定が

変更されます。

スキャンする

ＯＣＲ設定ＱＲコードの内容については、後述します。

３－４．オプション設定画面

バーコード収集画面にて、メニューから「オプション（Ｆ２）」を選択する事で表示される

画面です。

この画面では、当ソフトの動作オプションを設定する事が出来ます。

ログファイルの保存先フォルダを指定します。

※保存先フォルダは固定（変更不可）です。

ログファイルに保存する項目を選択します。

チェック（レ点）された項目のみが、ログに

保存されます。

同じバーコードを２回続けてスキャンした時、

それを有効とするか、を選択出来ます。

この項目をチェック（レ点）した場合、同一

のバーコードを２回連続でスキャンすると下記メッセージが表示されます。

４．ログファイルの、パソコンへのコピー方法

４－１．パソコンとＰＭ２５０の接続

パソコンとＰＭ２５０を、クレードルを使用して接続します。

USBケーブル

パソコン

クレードル

装着

ActiveSyncまたは

MicrosoftDeviceCenter

４－２．ログファイルのコピー

ここではWindowsXP（ActiveSync）を使用した場合のログファイルコピー方法について

記載します。

①ＡｃｔｉｖｅＳｙｎｃの画面から「エクスプローラ」をクリックします。

②エクスプローラが起動されたら、LogDataフォルダを選択してください。

③LogDataフォルダ内のデータを、パソコンに手動でコピーしてください。

その後、LogDataフォルダ内のデータを手動で削除してください。

操作方法は、一般的なエクスプローラと同じです。

５．ＯＣＲ設定ＱＲコード

ＯＣＲ設定ＱＲコードのフォーマットは下記の通りです。

例：OCR_B,郵便番号（ハイフン有り）,dddgdddd,-,,,

OCR_B,

名称,

ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ,

ｸﾞﾙｰﾌﾟG,

ｸﾞﾙｰﾌﾟH,

ﾁｪｯｸｷｬﾗｸﾀ

各項目の内容は、下記の通りです。

| 項目名 | 内容 |
| --- | --- |
| OCR_B | このＱＲがＯＣＲ設定ＱＲコードである事を表すヘッダです。 OCR_AまたはOCR_Bを記載してください。 ※OCR_AとOCR_Bを自動切り替えする機能は、当ソフト には搭載されていません。 |
| 名称 | この設定の内容を表す名称を記載します。 |
| テンプレート | OCRテンプレートを記載します。 |
| グループG | OCRグループGの内容を記載します。 |
| グループH | OCRグループHの内容を記載します。 |
| チェックキャラクタ | OCRチェックキャラクタの内容を記載します。 |

イメージとしては、下記のOCR詳細設定画面の内容をQRコードに表現したものとお考えくださ

い。